RS-L460IR中波红外镜头

镜头指标：

（1）焦距：f=30mm～460mm

（2）F数：F/#=4.0

（3）响应波长：3.7μm～4.8μm

（4）光轴稳定性：≤30″

（5）重量：≤3.0kg

（6）尺寸：φ148mm×195mm

主要功能：

（1）RS-232/RS-422接口

（2）电动变焦、调焦

（3）自动回零

（4）随温度调焦（热不敏）

（5）工作参数可存储

（6）变焦过程实时回告焦距

（7）镜头自检

工作电源及功耗：工作电压12V，功耗≤12W

工作温度：-40℃～60℃

适用的典型红外探测器及视场角：

| 像元尺寸（μm） | 宽视场（焦距30mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平视场角 （°） |  |  |
|  | 像元阵列 | 像元阵列 | 像元阵列 |
|  | 320*240 | 480*384 | 640*512 |
| 30 | 18.18 |  |  |
| 20 | 12.17 | 18.18 | 24.08 |
| 15 | 9.14 | 13.68 | 18.18 |

| 像元尺寸（μm） | 宽视场（焦距300mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平视场角 （°） |  |  |
|  | 像元阵列 | 像元阵列 | 像元阵列 |
|  | 320*240 | 480*384 | 640*512 |
| 30 | 1.19 |  |  |
| 20 | 0.79 | 1.19 | 1.59 |
| 15 | 0.59 | 0.89 | 1.19 |