机载存储器

1.存储器接口技术指标

            - IXURS1000相机数据

              - 数据输出接口：USB3.0；

              - 缩略图格式：640*480；

              - 拍照周期：不小于3s。

            - POS数据

数据接口：异步RS-422；

RS-MMU机载存储器

              - 数据输出周期：不大于20Hz；

            - 雷达任务载荷数据

              - 数据接口：异步RS-422；

              - 波特率：230.4Kbps；

            - 图传数据要求

              - 传输接口：同步RS-422；

              - 速率：7.68Mbps；

- 存储功能

            - 存储数据类型

              - 能够记录任务载荷中彩色面阵CCD相机（型号：IXURS1000）数据；

              - 能够记录拍照时刻的POS数据；

              - 能够记录任务载荷中雷达数据。

            - 传输功能

              - 能够将彩色面阵CCD相机的缩略图数据按照飞机平台下传格式进行下传；

              - 能够将拍照时刻的POS数据按照飞机平台下传格式进行下传；

              - 能够将存储下来的雷达数据按照飞机平台下传格式进行下传；

              - 可根据情况结合上述1）2）3）数据单独打包或者合并打包下传。

| 存储容量 | 512GByte |
| --- | --- |
| 电源接口 | +28V |
| 整体重量 | 4.8kg |
| 外形尺寸 | 长×宽×高：330×140×175mm |
| 工作温度 | -20℃～+50℃ |

- 3.技术指标