制冷型中波红外热像仪RS-305/55MW

本产品为中波红外连续变焦距热像仪。热像仪具有连续变焦、调焦和辅助非均匀校正的功能。

热像仪具有完全自主知识产权，全国产化设计，符合军工标准，成像质量高、光轴一致性好、环境适应性强。采用折转式光路设计，结构紧凑、体积小、重量轻、集成度高，可广泛用于到机载夜视、车载监控、森林防火、电力巡线、边防巡逻、反恐侦察等领域。

1.主要功能要求

1）连续变焦

2）自动调焦

3）对红外机芯进行控制；

- 4）功耗：≤20W；

5）整机重量：2.0kg±100g；

6）尺寸：181mm×221mm×88mm；

2. 主要性能指标

中波红外热像仪RS-305/55MW

2.1 镜头主要技术指标要求

1）F数：5.5；

2）焦距范围：30mm～300mm

3）光轴一致性：≤2个像素

4）机芯采用的国产探测器性能指标如下：

a）工作波长：3.7（±0.2）～4.8（±0.2）μm

b）像元数：640x512 /320×256；

c）像元大小：15μm / 30μm

2.2接口要求

1）图像输出接口：SDI接口；

2）通讯控制接口：采用全双工RS-422接口；

3）电源接口：输入18V～～36V；

4）SDI 输出视频为 640＊512 / 320×256